# 物联网物体下滑位移测量系统 — 完整使用指南

基于 Spring Boot + DeepSeek 大模型 + ESP8266 激光测距的物理实验平台

# 一、项目概述

本系统是一套面向大学物理实验教学的物联网智能平台。它通过 ESP8266 微控制器配合激光测距传感器，实时采集滑块沿倾斜导轨下滑的位移-时间数据，经后端 Spring Boot 服务清洗、计算后，调用 DeepSeek 大语言模型自动生成包含物理公式推导、电导率计算和金属材质匹配的完整结题报告，并支持邮件发送。

核心实验原理：带电滑块在磁场中下滑时受到涡流阻尼力，最终达到稳定速度 v_max。根据电磁理论公式 σ = Mg·sinθ / (v_max · B² · d · A)，可由最大速度反推出滑块的电导率，再与标准金属电导率数据库比对，判定待测金属材质。

## 技术架构

后端框架：Spring Boot 3.2 (Java 17)

AI 模型：DeepSeek API (deepseek-chat)

数据采集：ESP8266 + 激光测距传感器 (16位 ADC)

邮件服务：QQ邮箱 SMTP (465端口 SSL)

前端：原生 HTML/CSS/JS (Chart.js 图表)

仿真引擎：基于物理动力学的纯软件模拟

# 二、环境准备

## 2.1 硬件准备（真实实验模式）

ESP8266 NodeMCU 开发板 ×1

VL53L0X / TOF 激光测距传感器 ×1

实验用斜面导轨 (倾角 30°，长度 ≥2000mm) ×1

待测金属滑块 (质量 0.1kg，嵌入永磁体) ×1

永磁体 (磁感应强度 B≈0.5T) ×2

导线若干、电源适配器 ×1

## 2.2 软件环境

JDK 17

Maven 3.8+

任意现代浏览器 (Chrome / Edge / Firefox)

（可选）ESP8266 Arduino IDE 开发环境 —— 如需修改硬件端固件

## 2.3 配置文件

核心配置文件位于 src/main/resources/application.properties，启动前请确认：

server.port=8080 —— 服务端口

deepseek.api.key=sk-xxx —— DeepSeek API 密钥（必填）

deepseek.api.url=...... —— API 地址（默认即可）

spring.mail.username=xxx@qq.com —— QQ邮箱地址（邮件功能必填）

spring.mail.password=xxx —— QQ邮箱 SMTP 授权码（邮件功能必填）

# 三、启动系统

## 3.1 编译并启动后端

在项目根目录打开终端，执行：

mvn spring-boot:run

看到以下日志表示启动成功：

Started DeepseekAgentApplication in X.XXX seconds

启动后服务监听 http://localhost:8080。

## 3.2 打开前端界面

浏览器访问 http://localhost:8080 即可看到实验控制面板。

前端文件位于 frontend/ 目录，Spring Boot 已配置为直接托管该目录下的静态资源。

# 四、使用流程

系统支持两种工作模式：仿真模式（无需硬件，推荐首次使用）和真实硬件模式（需连接 ESP8266）。

## 模式 A：仿真模式（推荐首次使用）

### 步骤 1：启动仿真

在前端界面点击"开启仿真"按钮，或在终端执行：

curl -X POST http://localhost:8080/api/simulation/start

【意义】SimulationService 会启动一个每 50ms 执行一次 (tick) 的定时任务，基于物理公式 a = g(sinθ - μcosθ) 模拟滑块从静止开始沿斜面下滑的全过程。轨道总长 2000mm，摩擦系数设定为 μ = 0.55 ± 0.01（含随机抖动模拟真实噪音）。滑块到达终点或动能归零后自动停止。

### 步骤 2：观察实时数据

仿真运行过程中，前端图表会实时更新位移-时间曲线和速度-时间曲线。每条数据包含四个字段：时间 t (s)、位移 s (mm)、速度 v (mm/s)、加速度 a (mm/s²)。

【意义】可视化实验过程，直观观察滑块从加速到趋于稳定速度的物理变化。

### 步骤 3：等待仿真自动停止

滑块到达 2000mm 轨道终点或动能归零时，仿真自动停止，前端状态变为 FINISHED。

此时数据已全部存入 SensorDataService.dataBuffer 中，供后续 AI 分析使用。

### 步骤 4：生成结题报告

在前端 AI 对话框中输入"结题报告"，或调用 API：

curl "http://localhost:8080/agent/chat?sessionId=test01&message=结题报告"

系统会依次执行以下处理流程：

数据验证 (validateData)：三重异常检测——位移量程溢出 (≥65534)、位移非单调递减、时间累积但速度始终为零。确保数据物理合理性。

电导率计算 (calculateSigma)：提取每个采样点速度中的最大值 v_max，代入公式 σ = Mg·sinθ / (v_max · B² · d · A)，得出电导率数值。

金属匹配 (matchMetal)：将计算出的 σ 与内置标准金属数据库（银 6.30×10⁷、铜 5.96×10⁷、铝 3.77×10⁷、铁 1.00×10⁷、不锈钢 1.45×10⁶ S/m）进行绝对误差最小匹配，判定最可能的材质。

知识库注入：将 physics_knowledge_base.md 中的物理公式推导资料注入 LLM 上下文。

调用 DeepSeek API：将格式化后的实验数据、计算结果和知识库一并发送给 DeepSeek，由大模型生成包含完整物理推导的结构化报告。

【意义】这是整个系统的核心价值所在——将原始传感器数据，经过物理模型计算和 AI 自然语言生成，转化为一份可直接提交的实验结题报告。报告包含：数据清洗结果、电导率计算过程、金属材质结论、以及完整的物理公式推导。

### 步骤 5（可选）：邮件发送报告

在 AI 对话中输入邮箱地址，或在终端执行：

curl -X POST http://localhost:8080/api/mail/send -H "Content-Type: application/json" -d '{"email":"student@example.com","content":"...报告内容..."}'

【意义】将结题报告以格式化 HTML 邮件发送至指定邮箱，方便提交作业或实验记录存档。邮件使用 QQ邮箱 SMTP 服务，通过 465 端口 SSL 加密发送。

## 模式 B：真实硬件模式

### 步骤 1：连接硬件

将 VL53L0X 激光测距传感器的 VCC/GND/SCL/SDA 连接到 ESP8266 对应引脚。

将 ESP8266 上电并确保其 WiFi 已配置为与后端服务器在同一局域网。

将永磁体安装在导轨两侧，滑块 (嵌入金属片) 置于导轨顶端待释放。

### 步骤 2：检查设备在线状态

curl "http://localhost:8080/api/device/status?deviceId=esp8266"

返回 {"online":true,"deviceId":"esp8266"} 即表示设备在线。

【意义】DeviceStatusService 通过心跳机制 (10秒超时) 监测硬件连接状态，确保实验前硬件已就绪。

### 步骤 3：开始实验

在前端界面点击"开始实验"按钮，或执行：

curl -X POST http://localhost:8080/api/experiment/start

【意义】此操作将 SensorDataService 的 isRunning 标志置为 true 并清空数据缓存。只有在此状态下，ESP8266 发来的数据才会被接收。这是一个"数据闸门"机制，防止在非实验时段误采传感器数据。

### 步骤 4：释放滑块，采集数据

硬件端工作流程：

释放滑块 → 传感器以约 50ms 间隔持续测距 → ESP8266 通过 WiFi 发送 HTTP POST 到 /api/data-map，JSON 格式为 {"time":0.050,"distance":12.3} → 后端计算速度、加速度并存入缓存。

后端数据清洗 (SensorDataService.isClean)：

位移 ≥ 65534mm (16位传感器量程溢出) → 过滤

位移为负值 → 过滤

相邻两点位移跳变 > 500mm → 过滤 (排除瞬时噪点)

【意义】激光测距传感器发射激光脉冲，测量往返时间差计算距离。ESP8266 作为数据传输桥梁，将物理世界的模拟运动转化为数字信号。后端实时过滤硬件噪点，确保后续计算的准确性。

### 步骤 5：停止实验

滑块到底后，在前端点击"停止实验"或执行：

curl -X POST http://localhost:8080/api/experiment/stop

【意义】关闭数据闸门，但保留已采集的缓存数据供 AI 读取。

### 步骤 6：生成结题报告

同仿真模式步骤 4，在 AI 对话框中输入"结题报告"。

### 步骤 7：清空数据（准备下次实验）

curl -X POST http://localhost:8080/api/experiment/clear -H "Content-Type: application/json" -d '{"sessionId":"test01"}'

【意义】清空 SensorDataService 的缓存数据和 AgentService 的会话记忆，为下一次实验做好干净的准备。

# 五、API 接口速查表

| 方法 | 路径 | 功能 | 所属Controller |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/data-map | 接收传感器数据 | SensorDataController |
| POST | /api/experiment/start | 开始实验 | SensorDataController |
| POST | /api/experiment/stop | 停止实验 | SensorDataController |
| POST | /api/experiment/clear | 清空实验数据 | SensorDataController |
| GET | /api/sensor/latest | 获取最新数据点 | SensorDataController |
| GET | /api/sensor/list | 获取全部数据 | SensorDataController |
| POST | /api/simulation/start | 启动仿真 | SimulationController |
| POST | /api/simulation/stop | 停止仿真 | SimulationController |
| GET | /api/simulation/status | 查询仿真状态 | SimulationController |
| POST | /api/device/heartbeat | 设备心跳上报 | DeviceStatusController |
| GET | /api/device/status | 查询设备在线状态 | DeviceStatusController |
| GET | /agent/chat | AI对话 | AgentController |
| DELETE | /agent/session/{id} | 清除会话 | AgentController |
| POST | /api/mail/send | 发送报告邮件 | MailController |
| POST | /api/experiment/data | 存储实验数据 | ExperimentDataController |

# 六、核心算法说明

## 6.1 电导率计算公式

涡流阻尼力 F_d = σ · B² · d · A · v

当滑块达到稳定速度时：M · g · sinθ = σ · B² · d · A · v_max

解得：σ = (M · g · sinθ) / (v_max · B² · d · A)

物理常量：

M = 0.1 kg（滑块质量）

g = 9.81 m/s²（重力加速度）

θ = 30°（斜面倾角）

B = 0.5 T（磁感应强度）

d = 0.01 m（垫板厚度）

A = 0.001 m²（有效接触面积）

## 6.2 标准金属电导率数据库

银 (Silver)：6.30 × 10⁷ S/m

铜 (Copper)：5.96 × 10⁷ S/m

铝 (Aluminum)：3.77 × 10⁷ S/m

铁 (Iron)：1.00 × 10⁷ S/m

不锈钢 (Stainless Steel)：1.45 × 10⁶ S/m

匹配策略：绝对误差最小原则 —— 遍历数据库，返回 |σ_ref − σ| 最小的材质。

## 6.3 数据异常检测（三重验证）

量程溢出检测：displacement ≥ 65534 超过 3 个或总数 20% → 判定无效（传感器接触不良或强光干扰）。

位移单调性检测：后一时刻位移比前一时刻小超过 2mm 的点数超过 5 个或总数 10% → 判定无效（滑块被人工干预或传感器误读）。

假静止检测：时间超过 2 秒、采样点 ≥ 10 个但所有速度绝对值 < 0.01 mm/s → 判定无效（传感器未对准或滑块未释放）。

# 七、项目文件结构

src/main/java/com/example/deepseekagent/
├── DeepseekAgentApplication.java    # Spring Boot 启动入口
├── config/
│   └── AppConfig.java               # Bean 配置 (RestTemplate, ObjectMapper)
├── controller/
│   ├── AgentController.java          # AI 对话接口
│   ├── SensorDataController.java     # 传感器数据 / 实验控制接口
│   ├── SimulationController.java     # 仿真控制接口
│   ├── MailController.java           # 邮件发送接口
│   ├── DeviceStatusController.java   # 设备状态接口
│   └── ExperimentDataController.java # 实验数据存储接口
├── dto/
│   └── SensorDataDTO.java            # 传感器数据传输对象
├── service/
│   ├── AgentService.java             # ★ 核心：AI 对话 / 数据验证 / 报告生成
│   ├── ConductivityCalculator.java   # ★ 核心：电导率计算 / 金属匹配
│   ├── SensorDataService.java        # 传感器数据缓存与清洗
│   ├── SimulationService.java        # 物理仿真引擎
│   ├── KnowledgeBaseService.java     # 物理知识库加载
│   ├── MailService.java              # 邮件发送服务
│   └── DeviceStatusService.java      # 设备心跳 / 在线检测
├── frontend/
│   ├── index.html                    # 前端主页面
│   ├── css/style.css                 # 样式
│   └── js/
│       ├── api.js                    # API 请求封装
│       ├── main.js                   # 主逻辑
│       └── charts.js                 # Chart.js 图表绑定
└── resources/
    ├── application.properties        # 配置文件 (端口/密钥/邮箱)
    └── physics_knowledge_base.md     # 物理知识库

# 八、常见问题

Q1：仿真模式下生成的报告和真实硬件有什么区别？

A：仿真数据基于理想物理模型（仅含微量随机摩擦抖动），报告的"数据清洗"部分不会有异常点需要过滤。真实硬件数据可能包含噪点，报告会先说明清洗结果。

Q2：为什么 AI 回复了"当前未检测到实验数据"？

A：请检查是否已执行 start 操作，以及实验数据是否已正确采集。可通过 GET /api/sensor/list 查看当前缓存数据。

Q3：邮件发送失败怎么办？

A：检查 application.properties 中的 spring.mail.username 和 spring.mail.password (需使用QQ邮箱SMTP授权码，不是QQ密码)。

Q4：前端图表不更新？

A：检查浏览器控制台是否有跨域或网络错误。确保后端正常运行在 8080 端口。